Федеральное государственное автономное образовательное

учреждение высшего образования

Национальный исследовательский университет ИТМО

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Направление подготовки 09.03.04 Программная инженерия

Дисциплина «Компьютерные сети»

Отчет по лабораторной работе №1

«Моделирование компьютерных сетей в среде NetEmul»

Студент:

Таджеддинов Р.Э.

Преподаватель:

Зинатулин А.В.

г. Санкт-Петербург, 2025 г.

Цель работы

Целью данной лабораторной работы, выполняемой в среде моделирования NetEmul, является рассмотрение и изучение теоретических и практических основ настройки сетевого оборудования компьютерных сетей, методов передачи данных в локальных и глобальных вычислительных сетях, а также принципов реализации основных протоколов в процессе функционирования сети.

Этап 1.

Построение сети, состоящая из двух компьютеров, соединенных друг с другом, PC1: 216.23.21.14, PC2: 216.23.21.15. Сформировались записи в ARP-таблицах

Каждый компьютер имеет маршрут по умолчанию для своей подсети. В ARP-таблицах появились записи с MAC-адресами соседних узлов.

ARP-таблица содержит записи о соответствии IP-адресов MAC-адресам, что позволяет компьютерам находить друг друга в сети. Если компьютеру нужно отправить пакет, он сначала выполняет ARP-запрос, чтобы узнать MAC-адрес получателя.

Для проверки работоспособности сети был выполнен тест передачи TCP-пакетов. Перед отправкой пакета инициируется ARP-запрос, если MAC-адрес получателя неизвестен. UDP-пакеты передаются напрямую, так как оба компьютера находятся в одной подсети.

Этап 2.

На втором этапе к сети был добавлен третий компьютер, который был соединён с одним из двух существующих узлов.

После назначения IP-адреса начинаем передавать ARP-запросы, чтобы определить соответствия между IP- и MAC-адресами другого компьютера в сети.

После добавления третьего компьютера изменилось содержимое таблиц маршрутизации:

- Центральный узел теперь должен пересылать пакеты между двумя соседями.

- В ARP-таблицах появились новые записи о MAC-адресах новых узлов.

- Маршрутизация между PC1 и PC3 требует передачи данных через PC2.

Был проведён тест отправки UDP-пакетов между разными узлами сети. Пакеты между ПК1 и ПК3 проходили через ПК2.

Ethernet: MAC-адреса получателя и отправителя, IP: IP-адреса получателя и отправителя,

UDP: порты получателя и отправителя

Центральный узел играет роль маршрутизатора для трафика между удалёнными узлами.

Таблицы маршрутизации на каждом устройстве адаптируются к новой конфигурации.

В ARP-таблицах сохраняются записи о MAC-адресах всех узлов.

Этап 3.

На третьем этапе была сформирована полносвязная сеть, в которой каждый узел соединен с каждым другим узлом.

После назначения IP-адреса начинаем передавать ARP-запросы, чтобы определить соответствия между IP- и MAC-адресами другого компьютера в сети.

PC1 eth0 = 216.23.21.14

PC1 eth1 = 216.24.21.18

PC2 eth0 = 216.23.21.15

PC2 eth1 = 216.23.22.15

PC3 eth0 = 216.23.22.16

PC3 eth1 = 216.24.21.17

Теперь каждый компьютер имеет несколько возможных маршрутов:

Маршруты строятся по кратчайшему пути.

Таблицы маршрутизации содержат альтернативные маршруты.

Пакеты могут передаваться разными путями в зависимости от доступности узлов.

Анализ передачи UDP-пакетов показал, что сеть может автоматически перенаправлять трафик, если один из узлов выходит из строя.

Ethernet: MAC-адреса получателя и отправителя, IP: IP-адреса получателя и отправителя,

UDP: порты получателя и отправителя.

Полносвязная сеть обеспечивает высокую отказоустойчивость.

В таблицах маршрутизации появились избыточные маршруты.

Сеть выбирает наиболее эффективный маршрут для передачи данных.

Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы были наглядно изучены принципы функционирования локальных сетей различных конфигураций. Были рассмотрены возможные ошибки, возникающие в процессе их работы, а также исследован механизм формирования основных таблиц, в частности ARP-таблиц, необходимых для доставки пакетов нужному адресату и повышения эффективности передачи данных. Кроме того, было проанализировано влияние топологии сети на процесс маршрутизации. В результате работа выполнена успешно, поставленные цели достигнуты.